# АНКЕТА (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

| Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Санкт-Петербурское государственное бюджетное учреждение «Стомотологическая поликлиника №19» Пушкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН |  |  |  |
| (полное и сокращенное наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.86.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД основной |  |  |
| 2. и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД дополнительный |  |  |
| Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКФС 13 |  |  |
| (указывается форма собственности по ОКФС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-правовая форма |  |  | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКОПФ 75 203 |  |  |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность, Ф.И.О. руководителя организации |  |  |  | Главный врач |  |  |  |  |  | Берёзкина Ирина Викторовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Телефон, факс руководителя организации |  |  |  |  | Тел.(812)470-10-17 |  |  |  |  |  |  | Факс(812)417-33-99 |  |  |  |  |  |  |
| E-mail организации |  | Pstom19@zdrav.spb.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Юридический адрес организации |  |  | 196607 |  |  |  | СПб, г.Пушкин,Школьная ул., д.33 литера А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (индекс) |  |  |  | (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Фактический адрес организации |  |  | 196607 |  |  |  | СПб, г.Пушкин,Школьная ул., д.33 литера А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (индекс) (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование владельца объекта, в котором находится организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН |  |
| КУГИ г.Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПб., г.Пушкин, Октябрьский бульвар, дом 24 |  |  |  |  |
| │ (индекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (почтовый адрес) Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. (812)470-10-17 │ Факс (812)417-33-99 │ E-mailpstom19@zdrav.spb.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Наименование вышестоящей организации |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения администрации Пушкинского района г.СПб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Юридический адрес вышестоящей организации |  |  |  |  |  | 196601 |  |  |  | СПб., г.Пушкин, Октябрьский бульвар, дом 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (индекс) (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник отдела здравоохранения Павлович Д.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| # Телефон, факс вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел.(812)466-24-59 |  |  |  | Факс(812)466-24-59 |  |  |  |  |  |
| # E-mail вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  | zdrav@tupush.gov.spb.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

| Титульный лист, часть II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома) | Здание Санкт-Петербурского государственного учреждения здравоохранения »Стоматологическая поликлиника №19» Пушкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | 196607 СПб, г.Пушкин,Школьная ул., д.33 литера А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.) | 4315,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Этаж / этажи расположения объекта # (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | 1,2,3,4 этажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровый номер объекта | 78 | 18 | 10 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | все |  |  |  |  |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | все |  |  |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| АНКЕТА (основная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта |  |  |  | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте |  |  |  | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте |  |  | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте |  | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения |  | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») |  | Нормативное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 1.Подходы к объекту, пути движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Пути пешеходного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина пешеходных путей «К» |  | м | 1,9 |  |  | Не менее 1,2 |  |  | п. 4.1.7, рис.Д.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.4.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К» |  | % | 3.0 |  |  | не более 8 (1:12) |  |  | п.4.1.8, рис Д.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | То же около здания или в затесненных местах, «К» |  | % | 0,0 |  |  | не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м |  |  | п.4.1.8, рис Д.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» |  | м | 0,015 |  |  | не более 0,015 |  |  | п. 4.1.8, рис.Д.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» |  | соответствие | да |  |  |  |  |  | п. 4.1.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Толщина швов между бетонными плитами покрытия, , «К», «О», «С» |  | м |  |  |  | не более 0,015 |  |  | п.4.1.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С» |  | м | 0,005 |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.4.3.4, рис.Д.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С» |  | м | 0,00 |  |  | не менее 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С» |  | м | 0,00 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.4.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.4.1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.4.1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.4.1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С» |  | м | 0,0 |  |  | не менее 0,8 |  |  | п.4.1.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С» |  | м | 0,05 |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.4.1.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С» |  | м | 0,00 |  |  | не более 0,025 |  |  | п.4.1.9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Лестницы (на подходах к объекту, на участках) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» |  | м | 0,3-0,4 |  |  | 0,35-0,4 |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Высота ступеней «О», «С» |  | м | 0,15 |  |  | 0,12- 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина марша лестниц «О» |  | м | 2,0 |  |  | Не менее 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О». «С» |  | м | 0,9 |  |  | 0,85-0,92 |  |  | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие | да |  |  |  |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.4.1.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы О», «С», «Г», «У» |  | м | 0,2 |  |  | не менее 0,3 |  |  | ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Уклон пандуса «К» |  | % | 10,8 |  |  | Не более 5 (1:20) |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина между поручнями «К» |  | м | 1,2 |  |  | 0,9- 1,0 |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К» |  | м | 0,9 |  |  | 0,85-0,92 |  |  | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К» |  | м | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К» |  | м | 1,5 |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К» |  | м | 1,5 |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К» |  | м | 1,5 |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К» |  | м | 1,5 |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К» |  | м | 1,5 |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» |  | м | 1,5 |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие | соответствует |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие | Не соответствукт |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С» |  | м | 0,2 |  |  | не менее 0,3 |  |  | ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Диаметр округлого сечения поручня К», «О», «С», «Г», «У» |  | м |  |  |  | не менее 0,05 |  |  | ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги , «К», «О», «С», «У» |  | м | отсутствует |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.5.2.14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» |  | м | 0,00 |  |  | Не менее 1,6 |  |  | п. 5.2.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Входной узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Наружные лестницы |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» |  | м | 0,30 |  |  | 0,35-0,4 |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Высота ступеней «О», «С» |  | м | 0,15 |  |  | 0,12- 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина марша лестниц «О» |  | м | 2,0 |  |  | Не менее 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» |  | м | 0,9 |  |  | 0,85-0,92 |  |  | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Высота разделительного поручня «О», «С» |  | м | 0,00 |  |  | 0,85-0,92 |  |  | 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У» |  | соответствие | соответствует |  |  |  |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.4.1.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У» |  | м | 0,10 |  |  | не менее 0,3 |  |  | п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У» |  | м | 0,05 |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У» |  | м | 0,045 |  |  | не менее 0,04 |  |  | п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У» |  | м |  |  |  | не менее 0,06 |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уклон пандуса «К» |  | % |  |  |  | Не более 5 (1:20) |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина между поручнями «К» |  | м |  |  |  | 0,9- 1,0 |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) |  | м |  |  |  | 0,85-0,92 |  |  | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) |  | м |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной «К» |  | м |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К» |  | м |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К» |  | м |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К» |  | м |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К» |  | м |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» |  | м |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С» |  | м |  |  |  | не менее 0,3 |  |  | п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр округлого сечения поручня К», «О», «С», «Г», «У» |  | м |  |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние в свету между поручнем и стеной К», «О», «С», «Г», «У» |  | м |  |  |  | не менее 0,045 |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью К», «О», «С», «Г», «У» |  | м |  |  |  | не менее 0,06 |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У» |  | м |  |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.5.2.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина пандуса |  | м |  |  |  | 1.0 |  |  | Рис.Д9 «пандусы» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м |  | % |  |  |  | Не более 5 (1:20) |  |  | 5.2.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м |  | % |  |  |  | Не более 10 (1:10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  | п. 5.2.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Подъемники мобильные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «К» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Входные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | СП 35-101-2001, п.3.17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Поперечный уклон |  | % | 0,00 |  |  | 1-2 |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие | да |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Высота площадки без пандуса |  | м | 0,00 |  |  | Не более 0,025 |  |  | п.4.1.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина входной площадки «К» |  | м | 1,9 |  |  | ≥ 1,50 |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Глубина входной площадки «К» |  | м | 1,9 |  |  | ≥ 1,85 |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина входной площадки с пандусом «К» |  | м |  |  |  | ≥ 2,20 |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина входной площадки с пандусом «К» |  | м |  |  |  | ≥ 2,20 |  |  | п.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Входные тамбуры |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» |  | м | 1,6 |  |  | Не менее 1,5 |  |  | 5.1.7. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С» |  | соответствие | состветствует |  |  |  |  |  | п.5.1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Входные двери, в т.ч. тамбурные |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина в свету «К» |  | м | 1,6 |  |  | Не менее 1,2 |  |  | п. 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Высота каждого элемента порогов «К», «С» |  | м | 0,03 |  |  | Не более 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом « К», «О» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п. 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О» |  | м | 1,0 |  |  | От 0,5 до 1,2 |  |  | п. 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прозрачные двери на входе в здание |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина в свету »К» |  | м | 1,6 |  |  | Не менее 1,2 |  |  | п. 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порогов «К», «С» |  | м |  |  |  | Не более 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН«К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К», |  | м |  |  |  | не менее 0,3 |  |  | п.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У» |  | м |  |  |  | Не менее 0,1 |  |  | п.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У» |  | м |  |  |  | Не менее 0,2 |  |  | п.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У» |  | м |  |  |  | 1.2 -1.5 |  |  | п.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Вестибюли общественных зданий |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,0 |  |  | п. 5.1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п. 5.5.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Пути движения внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Коридоры, переходы в другие здания | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» |  | м | 0,00 |  |  | 0,6 | п.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С» |  | м | 0,06 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» |  | м | 0,00 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | Ширина пути движения «К» |  | м | 1,9 |  |  | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К» |  | м | 1,0 |  |  | не менее 0,9 |  |  | п.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180º, «К» |  | м | 1,4 |  |  | не менее 1,4 |  |  | п.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К» |  | м | 1,2 |  |  | не менее 1,2 |  |  | п.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С» |  | м | 0,00 |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.5.2.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Высота ворса ковров «К», «О» |  | м | 0,013 |  |  | не более 0,013 |  |  | п.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина «К» |  | м | 0,9 |  |  | Не менее 0,9 |  |  | п. 5.2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Высота порогов или перепад высот «К», «С» |  | м | 0,02 |  |  | Не более 0,014 |  |  | п. 5.2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п. 5.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Внутренние лестницы |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» |  | м | 0,3 |  |  | 0,28 - 0,35 |  |  | СП 118.13330.2012 п.6.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Высота ступеней «О», «С» |  | м | 0,15-0,2 |  |  | 0,13 - 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие | да |  |  |  |  |  | п.5.2.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» |  | м | 0,9 |  |  | 0,85-0,92 |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С» |  | м | 0,1 |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У» |  | м | 0,05 |  |  | 0,04-0,06 |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У» |  | м | 0,045 |  |  | не менее 0,045 |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У» |  | м | 0,00 |  |  | не менее 0,06 |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п. 5.2.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» |  | м | 1,37 |  |  | Не менее 1,35 |  |  | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» |  | м | 0,00 |  |  | Не менее 1,05 |  |  | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» |  | соответствие | да |  |  |  |  |  | п. 5.2.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Предупредительные полосы об окончании перил «С» |  | наличие | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Пандусы стационарные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Высота одного подъема «К» |  | м |  |  |  | Не более 0,8 |  |  | п. 5.2.13, рис.Д.9 п. 5.2.13, рис.Д.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уклон «К» |  | % |  |  |  | Не более 5 (1:20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К» |  | % |  |  |  | Не более 10 (1:10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина пандуса «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К» |  | м |  |  |  | не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) |  | м |  |  |  | 0,87-0,92 |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С» |  | м |  |  |  | 0,27-0,33 |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние между поручнями |  | м |  |  |  | 0,9-1,0 |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К» «С», «Г», «У» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | п. 5.2.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С» |  | м |  |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.5.2.14 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,5 |  |  | п. 5.2.13, 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уклон пандуса «К» |  | % |  |  |  | Не более 5 (1:20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К» |  | % |  |  |  | Не более 10 (1:10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  | п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Подъемники мобильные |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Подъемники мобильные «К» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  | С посторонней помощью |  |  |
| 3.8 |  | Лифты |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Ширина кабины «К» |  | м | 1,05 |  |  | Не менее 1,7 |  |  | п. 5.2.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Глубина кабины «К» |  | м | 2,1 |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Ширина дверного проема «К» |  | м | 0,76 |  |  | Не менее 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Размер рабочей поверхности кнопки «С» |  | соответствие | Не соответствует |  |  | не менее 0,02 м |  |  | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С» |  | соответствие | Не соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С» |  | соответствие | Не соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п. 5.2.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» |  | м | Нет |  |  | Не менее 0,1м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п. 5.5.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Эскалаторы |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.2.22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С» |  | м |  |  |  | 1,0 |  |  | п.5.2.22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С» |  | м |  |  |  | 1,0-1,5 |  |  | п.5.2.22 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Пути эвакуации |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола |  | соответствие | нет |  |  |  |  |  | П.5.2.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У |  | соответствие | нет |  |  |  |  |  | п.5.2.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.5.5.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Помещения, места приема МГН в административных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Зона (зоны) обслуживания посетителей |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У» |  | % | 5 |  |  | 5, но не менее одного места |  |  | п. 7.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4..1.2 |  | Коридоры, места ожидания |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К |  | м | 3,2 |  |  | не менее 3,2 |  |  | п.7.3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К |  | м | 2,4 |  |  | не менее 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.7.1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.5.5.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г» |  | соответствие | соответствует |  |  |  |  |  | п.5.5.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г» |  | м | 1,5 |  |  | 1,5-4,5 |  |  | п.5.5.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п. 7.1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Тактильная информация о местах получения услуги, «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.5.5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Помещения для приема посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | на одно рабочее место |  | кв.м | 12 |  |  | 12 |  |  | п. 7.1.13, п.7.7.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | на два рабочих места |  | кв.м | 20 |  |  | 18 |  |  | п. 7.1.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» |  | м | 1,2 |  |  | Не более 0,85 |  |  | п.7.1.9, рис.Д12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги |  | м | 0,6 |  |  | Не менее 1,0 |  |  | п.7.1.9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Места обслуживания на предприятиях торговли |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.7.4.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли «К», «О», «С», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К» |  | м |  |  |  | Не более 0,8 |  |  | п.7.4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | 7.4.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина прохода: «К», «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | около расчетно-кассового аппарата; |  | м |  |  |  | Не менее 1,1 |  |  | п.7.4.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | около прилавков для сервирования блюд |  | м |  |  |  | Не менее 0,9 |  |  | п.7.4.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | между столами в ресторане. |  | м |  |  |  | Не менее 1,2 |  |  | п.7.4.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение в удобном месте и в доступной форме информации о расположении торговых залов и секций, ассортименте товаров «С» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | п.7.4.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства связи с администрацией «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.7.4.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К» |  | м |  |  |  | не менее 1,5 |  |  | п.7.1.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К |  | м |  |  |  | не менее 1,5 |  |  | п.7.1.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН примерочной кабины (кабины для переодевания), «К», «О» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование примерочной кабины для инвалидов системой двухсторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.5.7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Места обслуживания на предприятиях питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» |  | наличие |  |  |  | Не менее 5% мест, но не менее одного места |  |  | п.7.4.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота столов в буфетах и закусочных |  | м |  |  |  | 0,65-0,7 |  |  | п.7.4.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» |  | кв.м. |  |  |  | Не менее 3,0 |  |  | п.7.4.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина прохода между столами в ресторане |  | м |  |  |  | Не менее 1,2 |  |  | п.7.4.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры секции стойки бара для инвалидов на кресле-коляске: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина столешницы |  | м |  |  |  | 1,6 |  |  | п.7.4.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота столешницы от пола |  | м |  |  |  | 0,85 |  |  | п.7.4.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина свободного пространства для ног |  | м |  |  |  | 0,75 |  |  | п.7.4.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Помещения раздевальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски) |  | кв. м. |  |  |  | Не менее 4,5 |  |  | п.7.5.17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проход между скамьями в общих раздевальных «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  | п.7.5.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания, «К», «О», «С» |  | наличие символа |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Ванны бассейнов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С» |  | м |  |  |  | От 0,9 до 1,2 |  |  | п.7.5.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для детей0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 2,0 |  |  | п.7.5.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С» |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.7.5.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С» |  | м |  |  |  | не менее 1,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | п.7.5.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН доступности бассейна «К», «О», «С» |  | наличие символа |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Зрительный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пандус для подъема на сцену: ширина между поручнями «К» |  | м |  |  |  | Не менее 0,9 |  |  | п.7.6.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пандус для подъема на сцену: уклон «К» |  | % |  |  |  | не более 8,3 (1:12) |  |  | п.7.6.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (нижний поручень) на высоте «К» |  | м |  |  |  | 0,7 |  |  | п.7.6.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (верхний поручень) на высоте «К» |  | м |  |  |  | 0,9 |  |  | п.7.6.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном «К» |  | % |  |  |  | не более 8,3 (1:12) |  |  | п.7.6.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К», «О», «С», «Г», «У |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь подсветку ступеней «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных учреждений «К» |  | % |  |  |  | не менее 1,0 |  |  | 7.1.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К» |  | м |  |  |  | не менее 1,25 |  |  | п.7.1.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К» |  | м |  |  |  | не менее 0,85 |  |  | п.7.1.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, , «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  | п.7.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие мест на стадионах перед трибунами, К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.7.5.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, К», «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | п.7.5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г» |  | % |  |  |  | не менее 5 |  |  | п. 7.1.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 7.1.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 7.6.6, 7.7.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зона для выгула собак поводырей, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.7.5.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 7.5.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  | Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждениях для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»: |  | количество |  |  |  |  |  |  | П.7.2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-150 мест |  | количество |  |  |  | 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151-300 мест |  | количество |  |  |  | 5-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301-500 мест |  | количество |  |  |  | 7-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501-800 мест |  | количество |  |  |  | 10-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами |  | количество |  |  |  |  |  |  | П.7.1.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры |  | наличие |  |  |  |  |  |  | П.7.1.7, 7.1.12 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 |  | Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений,от общего количества мест К», «О», «С», «Г», «У» |  | % |  |  |  | не менее 5 |  |  | П.7.2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.7.2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К» |  | м |  |  |  | не менее 1,2 |  |  | п.7.6.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К» |  | м |  |  |  | 1,5 |  |  | п.7.6.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К» |  | м |  |  |  | 0,9 |  |  | п.7.6.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С» |  | м |  |  |  | 1,5 |  |  | п.7.6.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С» |  | м |  |  |  | 0,7 |  |  | п.7.6.12 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 |  | Учебные помещения общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.7.2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 |  | Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закрытая раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.7.2.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевальни «К», «О», «С», «Г» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  | Входная зона |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.7.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Тактильная информация на входе с указанием помещений (оделений), в которые можно попасть через данный вход «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.7.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (оделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.7.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 |  | Коридоры |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов |  | м | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  | 7.3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов |  | м | 2,4 |  |  | 2,8 |  |  | 7.3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 |  | Травмпункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Травмпункт должен размещаться на 1 этаже, К», «О», «С, «У» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | п.7.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 |  | Кабинеты врачей |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов |  | соответствие | соответствует |  |  |  |  |  | п.7.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.5 |  | Процедурные |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов |  | соответствие | соответствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6 |  | Зал лечебных и грязевых ванн |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске |  | соответствие | соответствует |  |  |  |  |  | 7.3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 |  | Вход на территорию кладбищ и некрополей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие мнемосхем планировки, «С» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.7.6.23 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2 |  | Места возложения цветов, венков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов «К» |  | м |  |  |  | Не более 0,6 |  |  | п.7.6.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота возложения венков, цветов «К» |  | м |  |  |  | От 0,6 до1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3 |  | Зоны размещения сидя в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К» |  | % |  |  |  | Не менее 3 |  |  | п.7.6.20 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.4 |  | Помещения для совершения обрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние от кромки пути движения до мест установки икон, лампад и т.п, «К» |  | м |  |  |  | Не более 0,6 |  |  | п.7.6.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота установки икон, лампад и т.п., «К» |  | м |  |  |  | 0,6-1,2 |  |  | п.7.6.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К» |  | м |  |  |  | Не менее 0,9 |  |  | п.7.6.21 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 |  | Помещения |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С» |  | м | 0,85 |  |  | От 0,85до 1,1 |  |  | п.5.4.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С» |  | м |  |  |  | Не менее 0,4 |  |  | п.5.4.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С» |  | м | 0,8 |  |  | Не более 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Кабина в общей уборной |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У» |  | % | Нет |  |  | не менее 7 |  |  | п.5.3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» |  | м | нет |  |  | Не менее 0,75 |  |  | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ширина кабины «К» |  | м | Нет |  |  | Не менее 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Глубина кабины «К» |  | м | Нет |  |  | Не менее 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Ширина двери кабины «К» |  | м | Нет |  |  | Не менее 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У» |  | - | нет |  |  | наружу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Опорные поручни «О», «К» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Поручни около умывальника «О», «С», «К» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п. 5.3.6, п.5.5.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У" |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Ширина «К» |  | м | Нет |  |  | Не менее 2,2 |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Глубина «К» |  | м | Нет |  |  | Не менее 2,25 |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Ширина двери кабины «К» |  | м | Нет |  |  | Не менее 0,9 |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У» |  | - | Нет |  |  | Наружу |  |  | п.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Опорные поручни около унитаза «О», «К» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Высота расположения писсуара «К» |  | м | Нет |  |  | 0,4 |  |  | п. 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п. 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п.5.3.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У" |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Кабина душевая закрытая |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски |  | количество | нет |  |  | Не менее одной |  |  | п.5.3.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина двери кабины «К» |  | м |  |  |  | 0,9 |  |  | п.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие |  |  |  | Наружу |  |  | п 5.3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К»,«О», «С» |  | м |  |  |  | не менее 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К»,«О», «С» |  | м |  |  |  | не менее 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С» |  | м |  |  |  | 0,48 |  |  | п. 5.3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной душ |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Настенные поручни |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина сиденья О», «С», «К» |  | м |  |  |  | не менее 0,48 |  |  | п.5.3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина сиденья О», «С», «К» |  | м |  |  |  | не менее 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры кабины в плане: ширина «К»: |  | м |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  | п.5.3.7. табл.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина двери кабины «К» |  | м |  |  |  | 0,9 |  |  | п.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.3.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» |  | м |  |  |  | Не менее 2,4 |  |  | п.5.3.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же, без скамей «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина проходов между рядами кабин «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  | п.5.3.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина кабины личной гигиены женщин «К» |  | м |  |  |  | не менее 1,8 |  |  | п.5.3.7. табл.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина кабины личной гигиены женщин «К» |  | м |  |  |  | не менее 2,6 |  |  | п.5.3.7. табл.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У" |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» |  | м |  |  |  | Не более 0,48 |  |  | п..5.3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ручным душем |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - настенными поручнями |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) ««К», «С», «О» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина сиденья О», «С», «К» |  | м |  |  |  | не менее 0,48 |  |  | п.5.3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина сиденья О», «С», «К» |  | м |  |  |  | не менее 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры кабины в плане: ширина «К»: |  | м |  |  |  | Не менее 1,2 |  |  | п. 5.3.7 табл.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина «К» |  | м |  |  |  | Не менее 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У" |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.3.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» |  | м |  |  |  | Не менее 2,4 |  |  | п.5.3.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же, без скамей «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  | п.5.3.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина проходов между рядами кабин «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,8 |  |  | п.5.3.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | п.5.3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Автостоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Места для автотранспорта инвалидов «К», «О» | % |  |  | нет | Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках |  |  |  |  | п. 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О» | м |  |  | Нет | Не далее 50 |  |  |  |  | п. 4.2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О» | м |  |  | Нет | Не далее 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Ширина зоны для парковки «К» | м |  |  | Нет | 3,6 |  |  |  |  | п. 4.2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Длина зоны для парковки «К» | м |  |  | Нет | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие |  |  | Нет |  |  |  |  |  | п. 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности | м |  |  | Нет | Не менее 1,5 |  |  |  |  | 4.2.1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Многоуровневые автостоянки |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках | Наличие |  |  | нет |  |  |  |  |  | 4.2.5 |  |  |  |  |  |

# Примечание:

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

- В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

- В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.

- Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

|  |  |  |  |  |  |  |  | «____»_апреля_________2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +79219735244 |  | Заполнил Анкету:Заместитель главного врача по АХВ |  | ФИО Верижников Н.В |  | (подпись) |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «____»__апреля________2017г. |
| Согласовано: (812) 470-10-17 |  | Должность руководителя обследованного объекта |  | ФИО Березкина И.В. |  | (подпись) |  |  |
| телефон |  | Главный врач СПб ГБУЗ СП №19 Пушкинского района |  |  |  |  |  |  |